# 报告目的与适用范围

本报告基于已有研究成果，解析怀地黄主要病害的环境致病因子，并将其转化为可执行的规则算法（“如果……那么……”），为构建怀地黄病害物联网监测系统的知识规则引擎提供理论依据和数据标准[1]。怀地黄（Rehmannia glutinosa）喜光、喜温但怕涝，其种植过程中根腐病、斑枯病、疫病、轮纹病、病毒病等为主要威胁[1][2]。本报告旨在明确上述病害的环境诱因、关键监测指标和预警阈值，并提出传感器部署和数据采集建议，以实现对病害的及时预警和精准防控。

## 2. 怀地黄各主要病害环境诱因分析

- 根腐病（Fusarium 根腐）：土壤积水、高湿度和适宜温度是根腐病爆发的核心诱因[2]。当土壤体积含水量持续超过田间持水量的75%时，土壤含氧量急剧下降，根系呼吸受阻，易诱发病菌侵染[2]；同时，土壤温度在15～25℃范围内时，镰刀菌活性最强，侵染速度最快[3]。

- 斑枯病（Septoria 叶斑）：高空气湿度、适宜气温和光照不足为斑枯病发生的主要因素[4]。当空气相对湿度持续高于75%时，有利于病原菌分生孢子萌发和侵染[4]；温度在18～25℃时病菌活性最佳；而长期阴雨或光照弱（如日照低于2万 Lux）会降低植株抗性，进一步促进病害发生[4][5]。

- 轮纹病（Phoma 轮纹病）：高温高湿环境易诱发轮纹病[6]。一般在地黄生育后期（7～9月）雨后高温时节发生最盛，其病原菌在20～30℃和高相对湿度条件下生长繁殖最快[6]。

- 疫病（Phytophthora 疫病）：土壤高湿和偏低温度是疫病爆发的关键环境诱因[7]。低洼、积水的肥沃土壤在阴雨天气下有利于恶疫霉扩散；空气温度15～20℃时病害最易发生[7]。

- 病毒病（及蚜虫传播）：病毒病多由蚜虫传播，蚜虫偏好干旱环境。长期干旱缺雨、空气湿度偏低是蚜虫爆发和病毒传播的诱因[8][9]。例如，连续无有效降雨7天以上且相对湿度低于50%，温度在20～28℃的条件下，蚜虫繁殖加快、病毒扩散风险显著上升[9]。

## 3. 各病害详细预警逻辑

- 根腐病：如果土壤体积含水量（VWC）持续高于75%（田间持水量），且土壤温度（TEMP）保持在15～25℃的适宜区间，同时以上条件持续超过48小时，那么系统判定根腐病为高风险[10][3]。

- 斑枯病：如果空气相对湿度（RH）持续高于75%，且空气温度（TEMP）在18～25℃之间，且光照强度（LUX）低于20,000 Lux，同时以上条件持续超过48小时，则判定斑枯病风险等级为高[5][4]。

- 轮纹病：如果空气相对湿度（RH）持续高于75%，且空气温度（TEMP）在20～30℃之间，并且以上条件持续超过48小时，则轮纹病风险等级为高[11][6]。

- 疫病：如果土壤体积含水量（VWC）持续高于75%，且空气温度（TEMP）在15～20℃之间，并且以上条件持续超过48小时，则疫病风险等级为高[12][7]。

- 病毒病（蚜虫传播）：如果近7天内无有效降雨，且空气相对湿度（RH）低于50%，同时气温（TEMP）保持在20～28℃，那么预警蚜虫爆发及病毒病传播风险上升[9]。

以上逻辑结合了病害发生的关键环境因子及持续时间，采用逻辑“与”运算，有效过滤偶然波动、提高预警准确性[10][5]。

## 4. 传感器指标与阈值

- 根腐病：关键监测指标为土壤体积含水量（VWC）和土壤温度（TEMP）。经验阈值设定为：VWC持续≥75%时触发警戒（对应田间持水量）[13]；土壤温度在15～25℃区间为病菌活跃区[14]。若上述条件持续超过48小时，则应提高预警等级[15]。

- 斑枯病：监测指标为空气相对湿度（RH）、空气温度（TEMP）和光照强度（LUX）。阈值设为：RH持续≥75%[16]；温度18～25℃[17]；光照强度低于20,000 Lux[18]。当这些条件持续存在（例如>48小时）时，应判定病害风险升高[5][16]。

- 轮纹病：监测空气湿度（RH）和温度（TEMP）。阈值为：RH持续>75%[19]，温度20～30℃[20]。条件持续48小时以上时，系统应发出高风险预警[11][19]。

- 疫病：监测土壤湿度（VWC）和空气温度（TEMP）。阈值设为：VWC持续>75%[21]，空气温度15～20℃[21]。若持续满足48小时，应提高疫病预警等级[12][21]。

- 病毒病（蚜虫）：监测降雨量、空气湿度（RH）和温度（TEMP）。阈值包括：近7天无有效降雨、RH<50%、气温20～28℃[9]。满足以上干旱条件时，应发出蚜虫爆发及病毒病传播风险预警[9]。

上述阈值可根据具体田块土壤类型及环境条件微调。例如，在排水不良的粘重土壤中，可适当降低VWC阈值以提高灵敏度[13][21]。持续时间阈值通常取48～72小时，以避免短期环境波动引起误报[15][5]。

## 5. 生长阶段敏感性分析

地黄在不同生长期对病害敏感指标有所区别：
- 苗期（出苗至定苗，约4–5月）：此阶段植株根系刚建立，最怕低温和渍水。高土壤湿度（VWC≥75%）和偏低土壤温度（15–20℃）容易导致苗期烂根、猝倒等病害[22]。因此苗期要重点监测土壤含水量和温度[22][8]。同时要留意干旱信号以防蚜虫传播病毒[8]。
- 膨大期（营养生长至产量形成，约9–10月）：需水量大，但仍忌积水。高湿高温环境下块根腐烂风险高[23]。监测要点仍为土壤湿度（VWC≥75%触发预警）和土壤温度（20–28℃）[23]。此期正值叶片茂盛期，多雨有利病害传播，要加强冠层环境监测（空气湿度、降雨量）以防斑枯病和轮纹病爆发[24]。
- 高温期（7–8月）：气温最高，应严控“土壤湿热”状态。土壤湿度一旦接近阈值应及时排水，以避免病菌快速繁殖[25]。
- 成熟期（养分回流至采收，约11月）：需控水促熟。常关注土壤湿度不能过高（最好保持＜70%）和气温（15–22℃），避免烂根和“返青”现象[26]。总体而言，全生育期应动态调整监测重点：苗期关注低温高湿；膨大期关注高温高湿；采收前则侧重控水保干[26][25]。

## 6. 部署策略建议

为保证数据代表性，建议合理布设传感器：
- 土壤传感器：埋设在15–20 cm深度（块根活动层），并优先涵盖地势低洼区域以监测易积水部位[27]。测量土壤体积含水量（VWC）、土壤温度（TEMP）及电导率（EC）等指标。
- 空气/冠层传感器：安装在距离地面30–50 cm的冠层内层，而非传统1.5 m高处，以捕捉地黄冠层下的微气候（如高湿）[27]。监测空气温度（TEMP）、相对湿度（RH）和光照强度（LUX）等。
- 数据采集频率：传感器数据采样频率宜足够高以反映环境变化。可设置每1–60分钟采集一次数据；在阈值临近或异常时可自动提高采样频率[28][29]。如以RTC定时唤醒，每1分钟唤醒一次进行采样，然后按设定间隔（如10分钟）上传数据[28][29]。
- 网络与电源：选择低功耗无线通信（如LoRaWAN）以覆盖大田块，电源可选太阳能或长寿电池保证半年以上运行[28][29]。

通过上述部署，可实时获取地表和冠层环境参数，为规则引擎提供可靠输入。

## 7. 结论

通过对怀地黄主要病害的环境诱因分析和阈值确定，本报告构建了覆盖根系区（“湿热”）和冠层区（“凉湿”）的预警逻辑体系[30][10]。利用土壤体积含水量（VWC）、温度（TEMP）、空气湿度（RH）、光照（LUX）等传感器数据，按照“如果……那么……”的规则表达病害风险，可在病害症状出现前进行提前预警[30][5]。实时环境监测结合精确的阈值规则，有助于种植者争取宝贵的防治窗口期，从而有效降低怀地黄病害的发生损失[30][1]。

参考文献：以上阈值和逻辑均来源于相关研究报告和规范[2][4][6][22][9][30]。

[1] [8] [9] [24] [25] [27] [30] 怀地黄病害预警系统设计报告.docx

file://file_000000004edc720895a96da0d2cc5a9a

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [26] 地黄病害预警系统：基于环境数据的根腐病与斑枯病预测模型.pdf

file://file_00000000226c7208912f71de926b6c26

[28] [29] 智能农业环境监测节点设计-云社区-华为云

https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/453111